# 1-عام

# 1الغرض

#### تهدف هذه الوثيقة إلى وصف الإجراءات المتبعة للتأكد من مطابقة المنتج الأول (أجزاء/مجمعات) للمواصفات المطلوبة بالرسم الهندسي .

# 1-2 مجال الاستخدام

#### تطبق هذه الوثيقة على الأجزاء المصنعة/نصف المصنعة والمجمعات بما فيها أجزاء الطرق/الصهر عند التصنيع لأول مرة ، أو عند التغيير في التصميم أو العملية الإنتاجية أو مصادر الإنتاج أو المعدات أو تغير برامج الماكينات الرقمية والتي تؤثر على وظيفة الجزء أو في حالة توقف الإنتاج لمدة سنتين أو بناءً على طلب العميل .

# 1-3 مسئولية الاستخدام والحفظ

| 1-3-1 مدير عام الرقابة على الجودة . | 1-3-5 مدير عام العدد والضبع . |
| --- | --- |
| 1-3-2 مدير عام التخطيط ومراقبة الإنتاج . | 1-3-6 مدير إدارة التجارب . |
| 1-3-3 مدير عام إنتاج الطائرات . | 1-3-7 مدير إدارة المعاملات السطحية والحرارية . |
| 1-3-4 مدير عام إنتاج الأجزاء . | 1-3-8 مديرو ومهندسو الرقابة علي الجودة . |

1-4 المصطلحات

1-4-1 رقابة الجودة Quality Control :

هي مجموعة الأنشطة والجهود المبذولة التي تسمح بتحقيق المستويات القياسية للجودة للتحقق من أن المنتج يفي بالمتطلبات ، من خلال مراقبة السلسلة الإنتاجية من بداية دخول المواد الخام إلي خروج المنتج النهائي.

1-4-2 توكيد الجودة Quality Assurance :

يقصد منه جميع الإجراءات التخطيطية والتنظيمية اللازمة لإكساب الثقة الكافية بأن المنتج سيفي بمتطلبات العميل .

1-4-3 NCPR :

هو تقرير عدم مطابقة منتج في أي مرحلة .

1-4-4 التفتيش :

هو تقييم المطابقة عن طريق الملاحظة والحكم المقترنين بالقياس والاختبار والقولبة .

1-4-5 تفتيش المنتج الأول (FAI) :

هي عملية تفتيش للجزء/المجمع الأول وكذلك مراجعة الوثائق الخاصة بهذا المنتج للتأكد من طريقة التصنيع المتبعة في إنتاجه على أن يكون مطابقا        لـ :

#### - الرسم الهندسي والمواصفات الفنية .	          - مستندات الشراء والتوريد

#### - مستندات التشغيل والخامات .		- طلبات العميل الأخرى

## 1-4-6 الإنتاج الأولى :

#### هو أول مجموعة أجزاء أو مجمعات يتم إنتاجها طبقا لصفحة التشغيل مع ملاحظة أن أي جزء يتم إنتاجه بطريقة مخالفة لصفحة التشغيل لا يعتبر إنتاج أولى ولا يتم تقديمه على أنه منتج أول للتفتيش .

## 1-4-7 خصائص التصميم Design Characteristics :

#### - هي جميع الخصائص التي تصف الجزء سواء كانت أبعاد/وصف بالعين المجردة/أداء وظيفي/خصائص ميكانيكية/خواص تتعلق بالخامة وغيرها الذي يوضحه الرسم الخاص بالجزء والذي يسمى بمتطلبات الرسم الهندسي .

#### - وهذه الخصائص يجب أن تكون قابلة للقياس/التفتيش/الاختبار أو تحقق متطلبات بالتصميم خصائص الأبعاد وتشمل على نوعية التعامل مع الجزء تشغيل/حدادة/سباكة/لحام/إعداد وصلة لحام .... الخ    وتشمل هذه العمليات على (المعاملة الحرارية/الكشف على الشروخ) .

## 1-4-8 متطلبات الرسم Drawing Requirements :

#### وتشتمل على قائمة بالأجزاء والمواصفات أو مستندات الشراء للمنتج .

## 1-4-9 الخصائص المتكررة Multiple Characteristics :

#### هي الخصائص المتكررة في أكثر من مكان أو موضع بالجزء مثل مقاس ثقب البرشام ونصف قطر الأركان وعمق التفريز الكيميائي ..... الخ .

#### 1-5 المراجع

- المواصفة ISO 9001/2015 .

- المواصفة IATF 16949/2016 .

- المواصفة EN 9100/2016 .

- المواصفه  ISO45001/2018

-  قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

1- 6 مسئولية الحفظ والتسجيل

تحفظ النسخة الاصلية الالكترونية والورقية من هذه الوثيقة لدى مراقب الوثائق ويتم تحميل النسخة الأصلية Electronic Library/ ISO Resources Share Point) )  الالكترونية لتكون جاهزة للقراءة فقط للمعنيين بها وتكون مسؤولية تأمين الوثائق لدى رئيس قسم رقابة الوثائق بالتنسيق مع مدير إدارة نظم المعلومات.

1

2. الاجراءات

# 2-1 تسلسل العمليات وطبيعة العلاقات بينها :

#### أ. المخطط التدفقي high level التالي يحدد الخطوات الرئيسية لعملية تفتيش العينة الأولى FAI وتسلسل التنفيذ لها وطبيعة العلاقات بينها :

##### بداية

التعامل مع حالات عدم مطابقة العينة الأولى

التعامل مع حالات مطابقة العينة الأولى

تنفيذ عمليات التفتيش على العينة الأولى

اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

الدراسة والتحليل للعملية

قياس أداء عملية التفتيش على العينة الأولى

التخطيط لعملية تفتيش العينة الأولى

تحديد وتقييم مخاطر العملية وتحديد الفرص المتاحة

فرص المتاحة

2

3

5

4

6

7

8

التصرف مع المظاهر البيئية والسلامه

9

##### نهاية

| كود العلاقة | الوصف |
| --- | --- |
| 1 | مناقشات وعصف ذهني حول تقييم المخاطر وتحديد الفرص |
| 2 | سجل تحديد وتقييم المخاطر وسجل تحديد الفرص المتاحة |
| 3 | خطط التنفيذ المسلمة لرقابة الجودة (صفحة التشغيل ، إخطار التعاقد ، مواصفة اختبار الأداء ، الرسم الهندسي ، الرسومات الأبعاد الحاكمة ، نماذج FAI ، خطة الجودة/خطة التصنيع ، تقارير تقييم المورديت ، شهادات اعتماد الموردين) |
| 4 | صفحات تشغيل/تفتيش معتمدة ، بطاقة مطابقة ، شهادات مطابقة ، ملف العينة الأولى |
| 5 | تقرير منتج غير مطابق NCPR ، قرار إدارة التصميم ، بطاقة عزل وعدم مطابقة ، بطاقة إصلاح ، بطاقة رفض |
| 6 | سجلات قياس الأداء |
| 7 | نتائج دراسة وتحليل نتائج الأداء |
| 8 | الإجراءات التصحيحية المتخذة ، سجلات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية |
| 9 | التصرف مع المظاهر البيئية والسلامه |

#### ب. المخطط التدفقي التفصيلي :

بداية

يتم تنفيذ تفتيش العينة الأولى عند تصنيع الجزء لأول مرة و في حالات التغيير التي تؤثر على وظيفة الجزء

مراجعة البيانات قبل تنفيذ تفتيش العينة الأولى

إنشاء سجل خاص بتفتيش العينة الأولى

التفتيش على العينة الأولى

نتيجة التفتيش

OK

Not OK

استيفاء نماذج التفتيش على العينة الأولى

إنشاء ملف خاص بالعينة الأولى

نهاية

تحرير تقرير عدم مطابقة منتج وعرضه على التصميم

قرار التصميم

مقبول بتجاوز

مرفوض

استكمال إجراءات الرفض وإعادة تصنيع العينة الاولى  مرة أخرى

نهاية

## 2-2 تحديد وتقييم المخاطر والفرص Opportunities  Risks &:

#### 2-2-1  تكون مسئولية مدير إدارة الرقابة على الأجزاء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة تحديد المخاطر للتفتيش وتقييمها طبقا لاحتمالية حدوثها وشدة تأثيرها ، ويتم إدارتها ومعالجتها طبقا لمستوى المخاطر وأولويات تنفيذها ، وذلك وفقا لعملية تحديد وتقييم المخاطر والفرص ACFQHSP-53-08 .

#### 2-2-2 تكون مسئولية مدير إدارة الرقابة على الأجزاء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة تحديد وتقييم الفرص المتاحة مع مراعاة الآثار الايجابية المرتبطة بمعالجة المخاطر .

#### 2-2-3 يتم تقييم المخاطر بموجب نموذج تقييم المخاطر (ن/53/265) ، ويتم تسجيل الفرص والتعامل معها بموجب سجل الفرص المتاحة (ن/53/266) .

## 2-3 التخطيط لتفتيش العينة الأولى FAI .

#### يتم التخطيط لتفتيش العينة الأولى FAI من خلال معلومات التخطيط الموضحة أدناه والمرسلة من الإدارات المعنية إلى الإدارة العامة للرقابة على الجودة .

| م | البيانات | الإدارة المعنية | وسيلة الأعلام |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | رقم الجزء | تخطيط الإنتاج | صفحة التشغيل |
| 2 | اسم الشركة | تخطيط الإنتاج | صفحة التشغيل |
| 3 | كود المورد (أن وجد) | تخطيط الإنتاج | صفحة التشغيل |
| 4 | مكان التصنيع (مصنع – مدينة – محافظة) | تخطيط الإنتاج | صفحة التشغيل |
| 5 | قائمة العمليات المحققة | تخطيط الإنتاج | صفحة التشغيل |
| 6 | الرقم المسلسل الخاص بالجزء أن وجد | تخطيط الإنتاج | صفحة التشغيل |
| 7 | رقم أمر الشراء / رقم أخطار التعاقد | تخطيط الإنتاج | أخطار التعاقد |
| 8 | الأبعاد الحاكمة | التصميم | الرسم |
| 9 | خطوات اختبار الأداء | التصميم | مواصفة |
| 10 | مواصفات العمليات والخامات | التصميم | الرسم الهندسي |
| 11 | ملاحظات التصميم (الرسم) | التصميم | الرسم |
| 12 | رقم الرسم | التصميم | الرسم |
| 13 | تاريخ تنفيذ العينة الأولى | الرقابة على الجودة | نماذج FAI |
| 14 | تاريخ تنفيذ تفتيش العينة الأولى | الرقابة على الجودة | نماذج FAI |
| 15 | نتائج القياسات الفعلية | الرقابة على الجودة | نماذج FAI |
| 16 | أرقام تقرير حالات عدم المطابقة | الرقابة على الجودة | تقرير MRB |
| 17 | تمييز الحالة العامة للمنتج الأول من حيث القبول والمطابقة | الرقابة على الجودة | شهادة مطابقة |
| 18 | قائمة المعدات المستخدمة في التفتيش | الرقابة على الجودة | نماذج FAI |
| 19 | خطة الجودة/خطة التصنيع | توكيد الجودة | خطة الجودة/خطة التصنيع |
| 20 | شهادات اعتماد الموردين | الاحتياجات | الشهادة |
| 21 | تقارير مراجعة وتقييم الموردين | الاحتياجات | التقرير |

## 2-4 تنفيذ عملية التفتيش على العينة الأولى FAI .

## 2-4-1 حالات التفتيش على العينة الأولى .

أ. يتم تنفيذ تفتيش العينة الأولى في الحالات الآتية :

- تصنيع الجزء/المجمع لأول مرة .

- تغيير في التصميم يؤثر على مناسبة أو وظيفة الجزء .

- تغيير في مصادر الإنتاج ، العمليات الإنتاجية ، طرق التفتيش ، مكان الإنتاج ، المعدات أو المواد المستخدمة والتي تؤثر على وظيفة الجزء .

- تغيير في برامج الماكينات الرقمية المستخدمة في تصنيع الجزء/المجمع ، أو نقل البرنامج من ماكينة لأخرى .

- أي تغيرات تؤثر سلبا على العملية الإنتاجية سواء من مصادر طبيعية أو من صنع العاملين .

- توقف الإنتاج لمدة سنتين أو بناءً على طلب العميل .

ب. لا يعتبر الجزء المنتج أول ، ولا يتم تسجيله في سجل المنتج الأول في الحالات التالية :

- الجزء أو المجمع الاختباري (Proto Type) .

- الجزء أو المجمع المنتج بأسلوب مختلف عن تتبع العمليات بصفحة التشغيل .

- عدم تفعيل إجراءات تصحيح حالات عدم المطابقة الخاصة بهذا الجزء/المجمع .

## 2-4-2 تفتيش المنتج الأول .

أ. يقوم مهندس رقابة الجودة بالتأكد من مراجعة البيانات التالية قبل تنفيذ تعليمات التفتيش علي المنتج الأول :

- وثائق المراجعة الخاصة بعملية التشغيل مثل (صفحات التشغيل/خطة الجودة/تعليمات التصنيع/... .

- المستندات المرجعية للمراجعة المساندة للمنتج الأول FAI (بيانات التفتيش/بيانات الاختبارات/إجراءات اختبارات القبول/ .... الخ) .

- المستندات الخاصة بمراجعة حالات عدم المطابقة .

- مراجعة الشهادات الخاصة بنوع الخامة .

- تحديد الموارد المعتمدة للعمليات الخاصة المستخدمة وغيرها من المستندات التي تحدد المواصفات التصحيحية للعمليات مثل مستندات (التصنيع/التخطيط/..... الخ) .

- تحديد الخواص الحاكمة المطلوبة .

- تحديد محددات القياس والعدد المستخدمة لتصنيع الجزء بحيث تكون هذه المحددات والعدد صالحة وقابلة للتتبع .

#### - تحديد كل الخواص المطلوبة للتصميم والاحتفاظ بنتائج تفتيش قابلة للتتبع .

ب. يقوم مفتشو الرقابة علي الجودة بإنشاء سجل لتسجيل نتائج تفتيش المنتج الأول أو الإصلاح نموذج رقم (ن/51/62) ملحق رقم (3-4) وتحديد حالتها من حيث القبول أو الرفض .

ج. يقوم مهندسو ومفتشو الرقابة على الجودة بأقسام الرقابة على الجودة بورش الإنتاج باستيفاء النماذج التالية مع الاستعانة بتعليمات ملئ النماذج بالملاحق الخاص بها وهى :

#### تقرير أرقام الأجزاء نموذج رقم (ن/51/59) ملحق رقم (3-1)

#### تقرير المنتج نموذج رقم (ن/51/60)  ملحق رقم (3-2)

#### تقرير تصميم واختبارات الأداء والتطابقية نموذج رقم (ن/51/61)  ملحق رقم (3-3)

د. يقوم مهندسو ومفتشو الرقابة بالأقسام المعنية بالرقابة على الجودة بإنشاء ملف باسم تفتيش المنتج الأول لحفظ المستندات الخاصة بتفتيش العينة الأولى .

ه. يقوم مفتش رقابة الجودة المختص باعتماد نموذج تسجيل عمليات تفتيش المنتجات الأولى FAI نموذج رقم (N/9/25E) ملحق رقم (3-5) في خانة inspector (ختم + تاريخ + توقيع) ، ويتم تسليم نسخة من سجلاتFAI  للعميل في حالة ما إذ نص العقد على ذلك .

ح. تقوم إدارة المراجعة الاستقصائية بالإدارة العامة لتوكيد الجودة بإنشاء نظام لمراجعة وتفعيل تعليمات التفتيش على المنتج الأول .

## 2-4-3 كيفية التعامل مع حالة عدم المطابقة .

أ. في حالة عدم اكتمال تنفيذ المنتج الأول بسبب حدوث حالات عدم مطابقة مؤثرة على الجزء يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية ويتم التصرف فيها طبقا لتعليمات عمل ً كيفية التعامل مع حالات عدم المطابقة (ت.ع 51/37) ويجب على رقابة الجودة/الإنتاج إعادة تنفيذ العينة FAI مرة أخرى مع تسجيل النتائج .

ب. في حالة وجود مشاكل أثناء التشغيل/التشكيل يقوم فني الإنتاج operator القائم بتشكيل وتشغيل الأجزاء وتحت أشراف مهندس الإنتاج المختص بتسجيل المشاكل التي تعترض تحقيق الأبعاد/التجاوزات المنصوص عليها بالرسم/أدلة التشغيل/أدلة العمليات ومقترحات حل المشاكل 
أو التحسين علي نموذج تسجيل عمليات تفتيش المنتج الأول FAI رقم (N/9/25E) ملحق (3-5) مع مراعاة استيفاء البيانات التالية :

| - تاريخ بدء التشغيل | Date : |
| --- | --- |
| - تاريخ الانتهاء من التشغيل | Competition Date : |
| - رقم مسلسل الجزء بالقائمة | Sheet No & FAI S/N : |
| - رقم الجزء | First Article No : |
| - رقم لوط الخامة | Furnace Bat No : |

ج. يقوم مهندس التصميم/التخطيط وبعد استلام نموذج تسجيل عمليات تفتيش المنتج الأول FAI  المذكور بالبند أعلاه بدراسة العمليات/العدد والضبع ، وتسجيل إجراءات التصرف/والتوصيات في خانة Disposition Suggestion ويقوم باعتماد النموذج في خانة Disposed by .

## 2-4-4  كيفية استخدام النماذج .

أ. يقوم فني رقابة الجودة بالمنطقة المعنية بملء النموذج الأول رقم (ن/51/59) ملحق رقم (3-1) تقرير أرقام الأجزاء Part Number Accountability طبقا لما يلى :

ملاحظة : توصيف الخانات الموجودة بالجدول كالتالي :

R : إلزامي  &  CR : إلزامي إن وجد  &  O : إختياري

| رقم الجزء | 1 ( R ) |
| --- | --- |
| اسم الجزء كما بالرسم | 2 ( R ) |
| الرقم المسلسل الخاص بالجزء | 3 ( CR ) |
| رقم تقرير تفتيش المنتج الأول FAI | 4 ( O ) |
| مستوى مراجعة الجزء وهى المراجعة الأخيرة على الجزء والتي تؤثر من حيث كونه FAI ويتم التوضيح في حالة عدم وجود هذه المراجعة | 5 ( CR ) |
| رقم الرسم | 6 ( CR ) |
| مستوى مراجعة الرسم | 7 ( CR ) |
| التعديلات الإضافية ويتم كتابة الرقم المرجعي للتعديل الخاص بالمنتج والذي لا ينعكس على مستويات المراجعة (للجزء/للرسم) مثل (تعديل فى الرسم/تعدل هندسي/تعديل في التصنيع/حيود عن الرسم) | 8 ( CR ) |
| مرجع عملية التصنيع وهو رقم مرجعي يتح إمكانية تتبع المنتج للمرة الأولى FAI مثلا (رقم الراوتر/رقم تخطيط الإنتاج) | 9 ( R ) |
| اسم المنطقة التى تقوم بالتصنيع | 10 (R ) |
| رقم المورد | 11 ( O ) |
| رقم أمر الشراء | 12 ( O ) |
| FAI (جزء/مجمع) | 13 ( R ) |
| تفتيش منتج أولى (كامل/جزئي) | 14 ( R ) |
| رقم (الجزء/المجمع) | 15 ( CR ) |
| اسم (الجزء/المجمع) | 16 ( CR ) |
| قسم مجمع المسلسل | 17 ( CR ) |
| رقم تقرير تفتيش المنتج الأولى FAI | 18 ( O ) |
| الاسم والتوقيع للشخص القائم بإعداد التوقيع | 19 ( R ) |
| تاريخ أعداد التقرير | 20 ( R ) |
| اسم الشخص الذي يعتمد التقرير | 21 ( O ) |
| تاريخ اعتماد التقرير | 22 ( O ) |
| اعتماد العميل | 23 ( O ) |
| تاريخ اعتماد العميل | 24 ( O ) |

ب. يقوم فني رقابة الجودة بالمنطقة المعنية بملء النموذج الثاني رقم (ن/51/60) ملحق رقم (3-2) تقرير المنتج Product Accountability طبقا لما يلى :

| رقم الجزء | 1 ( R ) |
| --- | --- |
| اسم الجزء كما بالرسم | 2 ( R ) |
| الرقم المسلسل الخاص بالجزء | 3 ( CR ) |
| رقم تقرير تفتيش المنتج الاول FAI | 4 ( O ) |
| اسم (الخامة /العملية المطلوبة) | 5 ( CR ) |
| رقم المواصفة | 6 ( CR ) |
| رقم مميز او كود خاص بالمورد وذلك يوضع بواسطة العميل | 7 ( O ) |
| كود المورد للعمليات الخاصة | 8 ( CR ) |
| إقرار واعتماد العميل للعمليات الخاصة أو مصادر الخامات وفى خالة موافاة العميل تكون غير مطلوبة يكتب رمز NA | 9 (CR ) |
| رقم شهادة الأداء مثل العمليات الخاصة ، اختبار المواد الخام ، الكتالوجات ، رقم التتبع | 10 (CR ) |
| رقم إجراءات اختبارات الأداء ويجب أن يكون اختبار الأداء مطابقا لمتطلبات التصميم | 11 (CR ) |
| رقم تقرير القبول | 12 (CR ) |
| ملاحظات | 13 ( O ) |
| القائم بإعداد النموذج | 14 ( R ) |
| التاريخ | 15 ( R ) |

ج. يقوم فني رقابة الجودة بالمنطقة المعينة بملء النموذج الثالث رقم (ن/51/61) ملحق رقم (3-3)  تقرير التصميم واختبارات الأداء والتطابقية Characteristic Accountability Verification and Compatibility evaluation طبقا لما يلى :

| رقم الجزء | 1 ( R ) |
| --- | --- |
| اسم الجزء كما بالرسم | 2 ( R ) |
| الرقم المسلسل الخاص بالجزء | 3 ( CR ) |
| رقم تقرير تفتيش المنتج الأول FAI | 4 ( O ) |
| خصائص التصميم | 5 ( R ) |
| مكان المراجع (رسومات ، مواصفات ، ..... الخ) | 6 ( CR ) |
| خصائص المصمم | 7 ( CR ) |
| متطلبات التصميم | 8 ( R ) |
| النتائج | 9 ( R ) |
| معدات التصميم | 10 (CR ) |
| رقم عدم المطابقة | 11 (CR ) |
| القائم بإعداد النموذج | 12 ( R ) |
| التاريخ | 13 ( R ) |
| أي إضافات يمكن للمؤسسة | 14 ( O ) |

## 2-5  قياس أداء العملية :

#### أ. يتم قياس أداء العملية وفقا لعملية قياس أداء العمليات والتحسين المستمر رقم  ACFQHSP/53-05

#### ب. يقوم مدير إدارة الرقابة على الأجزاء ومدير إدارة المعاملات السطحية كل فيما يخصه بإصدار تقرير ربع سنوي بمؤشرات الأداء ورفعه إلى مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة .

## ج. مؤشرات قياس أداء العملية (KPI for measuring the process performance) :

#### - يوضح الجدول الآتي مؤشرات الأداء المحددة لقياس أداء عملية تفتيش العينة الأولى FAI والموضحة بهذه الوثيقة ودورية وكيفية القياس لها :

| اسم العملية | مؤشر الأداء | القيمة القياسية أو المستهدفة | القائم بالقياس | دورية القياس | كيفية القياس | القائم بتحليل النتائج | لمن يقدم التقرير |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عملية تفتيش عينة اولي | النسبة المئوية للأجزاء المعابة المكتشفة بعد رقابة الجودة | 2 % | مهندس الرقابة | ربع سنوي | عدد الأجزاء المعابة المكتشفة بعد مراقبة الجودة / إجمالي عدد الأجزاء المفتش عليها × 100 | مهندس الرقابة | مدير عام توكيد الجودة |
|  | عدد شكاوى العملاء الداخليين من رقابة الجودة | صفر | مهندس الرقابة | ربع سنوي | عدد الشكاوى | مهندس الرقابة | مدير عام توكيد الجودة |
|  | عدد عدم المطابقات المحررة على رقابة الجودة أثناء التدقيق الداخلي . | صفر | مهندس الرقابة | سنوي | عدد عدم المطابقات | مهندس الرقابة | مدير عام توكيد الجودة |

2-6 دراسة وتحليل نتائج تفتيش العينة الأولى FAI .

- تكون مسئولية إدارة الرقابة على الأجزاء ومدير إدارة المعاملات السطحية كل فيما يخصه وبالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة تحليل نتائج الرقابة ومؤشرات الأداء واستخدام الأساليب الاحصائية في عرض النتائج والاستفادة منها في تحسين عمليات التفتيش.

2-7 اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة .

عند حدوث حيود في نتائج مؤشرات الأداء تكون مسئولية إدارة الرقابة على الأجزاء ومدير إدارة المعاملات السطحية كل فيما يخصه تحديد الأسباب الجذرية للحيود ومن ثم اتخاذ الاجراءات التصحيحيه المناسبة لمنع تكرار الحيود وضمان تحسين أداء عمليات التفتيش .

2-8 التصرف مع المظاهر البيئية والسلامة

يتم تحديد المظاهر البيئية والسلامه والتقييم لها طبقا لاجراءات ( تـحـديـد وتـقـيـيم مظاهر الـتـأثـيـر البـيـئـي و السلامه رقم ACFE/HS P  53-01 – اجراء السلامه والصحه المهنيه رقم ACFEHSP 5-08 )     - تعليمات عمل ادارة المخلفات والفاقد رقم  ت.ع : 82 / 1 .

3. الملاحـق

| م | رقم الملحق | اسم النموذج | كود النموذج |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ملحق (3-1) | تقرير أرقام الأجزاء Part Number Accountability | ن/51/59 |
| 2 | ملحق (3-2) | تقرير المنتج Product Accountability | ن/51/60 |
| 3 | ملحق (3-3) | تقرير التصميم واختبارات الأداء والتطابقية Characteristic Accountability Verification and Compatibility evaluation | ن/51/61 |
| 4 | ملحق (3-4) | نموذج تسجيل نتائج تفتيش المنتج الأولى | ن/51/62 |
| 5 | ملحق (3-5) | تسجيل عمليات تفتيش المنتج الأولى FAI | N/9/25E |

4. سجل التعديلات

| رقم التعديل | تاريخ التعديل | سبب التعديل |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/11/2020 | طبقا للمواصفة ISO 45001/2018 بند 1-5 / 2-1 /2-2-1 / 2-5أ /2-8 |

5. كشف توزيع الوثيقة

| رقم النسخة | المستلم | الاداره |
| --- | --- | --- |
| 53 | مدير عام توكيد الجوده | الاداره العامه لتوكيد الجودة |
| 51 | مدير عام رقابة الجودة | الاداره العامه لرقابة الجودة |
| 24 | مدير عام النظم (النسخة الالكترونية على شبكة المصنع) |  |