# 1. عــام

# 1-1 الغرض

#### تهدف هذه الوثيقة إلى وصف الإجراءات المتبعة العدد والضبع .

# 1-2 مجال الاستخدام

#### تطبق هذه الوثيقة على جميع العدد والضبع الموجودة بالمصنع .

# 1-3 مسئولية الاستخدام

| - مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة . | - مدير الإدارة العامة لإنتاج الطائرات . |
| --- | --- |
| - مدير الإدارة العامة للعدد والضبع . | - مدير الإدارة العامة للتخطيط ومراقبة الإنتاج . |
| - مدير الإدارة العامة للصيانة والخدمات الفنية . | - مدير إدارة العدد والضبع . |
| - مدير الإدارة العامة لإنتاج الأجزاء . | - مدير إدارة الرقابة على الاسطمبات والعدد والضبع . |
| - مدير عام التخطيط والمراقبة على الإنتاج . | - مدير إدارة تخطيط العدد والضبع |
| - مدير الإدارة العامة للإنتاج المدني . |  |

# 1-4 المصطلحات

## 1-4-1 العدد والضبع

#### هي جميع العدد والضبع والإسطمبات التي تستخدم في المساعدة على الإنتاج أو إنتاج أجزاء نمطية (أجزاء لها نفس المواصفات الفنية) مثل الشبلونات واسطمبات القطع واسطمبات التشكيل ومساعدات التشغيل والمرشدات .... الخ .

## 1-4-2 إجراء تجارب القبول

#### هو إجراء لتجربة العدة/الضبعة لعدد معين يحدده تفتيش رقابة جودة العدد والضبع  (أجزاء أو مجمعات)  في ظروف الإنتاج الفعلية للتحقق من أن :

#### - العدة/الضبعة تنتج أجزاء مطابقة للرسم .

#### - العدة/الضبعة والعدد/الضبع المكملة لها تعطى وضع وخلوص مناسب للجزء .

#### - ملحقات العدة/الضبعة مثل المثبتات Clamps مناسبة لعمليات التشغيل وسهولة تداول الأجزاء/المجمعات .

#### - التعليمات وصفحات التشغيل الصادرة من تخطيط العدد والضبع مناسبة للإنتاج .

- العدة/الضبعة يمكن استخدامها بسهولة بالإمكانيات المتاحة .

## 1-4-3 التحقق الأساسي لعدة/ضبعة الإنتاج

#### هو عملية تحديد قبول العدة/الضبعة الجديدة للإنتاج من عدمه ويتطلب ذلك اختبار الجزء المنتج داخل المجمع إذا لزم الأمر .

## 1-4-4 العدة/الضبعة المعتمدة

هي العدة/الضبعة التي تم قبولها للإنتاج عن طريق رقابة جودة العدد والضبع بعد نجاح التجارب ومطابقتها للرسم والتصميم وأمر التشغيل وتحمل ختم رقابة جودة العدد والضبع .

## 1-4-5 تاريخ الاستدعاء

هو تاريخ المراجعة التالية وغير مسموح باستخدام العدة/الضبعة بعد هذا التاريخ ويكتب باليوم والشهر والسنة مثال : 12 يناير 2015.

## 1-4-6 رقم العدة/الضبعة

هو الرقم الذي يعطى للعدة/الضبعة ويتكون من الكود الذي يحدد نوعية الضبعة ويكمله رقم الجزء/المجمع الذي سينتج بواسطة العدة أو الضبعة .

## 1-4-7 مسلسل العدة/الضبعة

هو رقم مسلسل العدد/والضبع لكل مشروع على حدة ويتم إصداره عن طريق إدارة تخطيط العدد والضبع

## 1-4-8 مستوى المراجعة الدورية (الإنتاج الكمي) :

عند الوصول إلى إنتاج عدد معين من الأجزاء تتم مراجعة أبعاد الجزء الأخير ومقارنته بالأبعاد الحاكمة للإسطمبات لمعرفة التغييرات التي حدثت وتحديد مدى تأثير هذه التغييرات على جودة الجزء .

#### 1-5 المراجع

- المواصفة ISO 9001/2015 .

- المواصفة EN 9100/2016 .

- المواصفة IATF 16949/2016 .

- المواصفه ISO45001/2018

- قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

1-6 مسئولية الحفظ والتسجيل

تحفظ النسخة الأصلية الالكترونية والورقية من هذه الوثيقة  لدى مراقب الوثائق ويتم تحميل Uploading  النسخة الأصلية الالكترونية  على المكتبة الالكترونية (Share Point  (Electronic   Library / ISO Resources لتكون جاهزة للقراءة فقط  للمعنيين بها وتكون مسؤولية تأمين الوثائق لدى رئيس قسم رقابة الوثائق بالتنسيق مع مدير إدارة نظم المعلومات.

# 2. الإجراءات

# 2-1 تسلسل العمليات وطبيعة العلاقات بينها :

#### أ. المخطط التدفقي high level التالي يحدد الخطوات الرئيسية لعملية مراقبة وصيانة العدد والضبع وتسلسل التنفيذ لها وطبيعة العلاقات بينها :

##### بداية

1

المراجعة الدورية للعدد والضبع

تحديد وتقييم مخاطر العملية وتحديد الفرص المتاحة

فرص المتاحة

2

التخطيط لمراقبة وصيانة العدد والضبع (ترقيم العدد والضبع ، فتح ملف العدد والضبع)

3

تنفيذ الفحص والإقرار لصلاحية العدد والضبع (جديدة/معاد تشغيلها)

فحص العدة أو الضبعة واعتمادها

اعتماد العدد والضبع للإنتاج الكمي

إصلاح/صيانة العدد والضبع

7

4

6

5

قياس أداء عملية مراقبة وصيانة العدد والضبع

8

الدراسة والتحليل للعملية

9

اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

10

التصرف مع المظاهر البيئية والسلامه

11

##### نهاية

| كود العلاقة | الوصف |
| --- | --- |
| 1 | مناقشات وعصف ذهني حول تقييم المخاطر وتحديد الفرص |
| 2 | سجل تحديد وتقييم المخاطر وسجل تحديد الفرص المتاحة |
| 3 | أمر التشغيل لكل عدة/ضبعة ، رقم مسلسل العدد/الضبع لكل مشروع على حده ، ملف العدد والضبع |
| 4 | عدد وضبع معتمدة ، كارت التحقق الدوري ، كارت التفتيش المتتالى ، بطاقة تجارب القبول ،أمر شغل مختوم ، صفحة تشغيل معتمدة . |
| 5 | عدة/ضبعة معتمدة للإنتاج بدق ختم رقابة جودة للمرة الثانية والتاريخ ، أمر شغل مختوم وعليه التاريخ . |
| 6 | كارت أعطال ، تقرير تفتيش عدد وضبع ، بطاقة إيقاف معدة (إذا لزم الأمر) |
| 7 | عدد وضبع مطابقة ، خطة المراجعة الدورية للعدد والضبع ، كارت التحقـق الدوري للعدد والضبع طبقاً لفترة محددة ، كارت تفتيش ، نموذج استدعاء عـدد وضبع للمراجعة الدورية ، ونموذج إخطار أول/ ثان/ ثالث ، نموذج مد فترة المراجعة الدورية للعدد والضبع ، كارت الأبعاد الحاكمة للعدد والضبع ، وكارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقاً لعدد محدد ، بطاقة إجراء المراجعة الدورية ، |
| 8 | سجلات قياس الأداء |
| 9 | نتائج دراسة وتحليل نتائج الأداء |
| 10 | الإجراءات التصحيحية المتخذة ، سجلات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية |
| 11 | التصرف مع المظاهر البيئية والسلامه |

#### ب. المخطط التدفقي التفصيلي :

اعتماد العدة/الضبعة للإنتاج الكمي

بداية

تحديد رقم العدة أو الضبعة و إصدار أمر تشغيل لكل عدة/ضبعة

تحديد مسلسل عدد وضبع لكل مشروع وإصدار صفحات التشغيل

إنشاء ملف لكل عدة/ضبعة

مراجعة التشغيل و الرسومات للعدة/الضبعة

تحديد مستوى المراجعة الدورية للعدة/الضبعة

تجربة الضبعة عن طريق إنتاج العينة الأولى

1

1

تنفيذ إجراءات التمييز والعزل

تحرير تقرير NCPR

دراسة للعيب واتخاذ ما يلزم وتكرار التجارب للوصول إلى حالة القبول

نهاية

اعتماد بطاقة التجربة الخاصة بالعدة/الضبعة

اعتماد صفحات التشغيل

نزع بطاقة إجراء تجارب القبول

نهاية

OK

Not OK

## 2-2 تحديد وتقييم المخاطر والفرص Opportunities  Risks &

#### 2-2-1 تكون مسئولية ً مدير إدارة الرقابة على الاسطبات والعدد والضبع  ً تحديد المخاطر الخاصة بالاختبارات وتقييمها طبقا لاحتمالية حدوثها وشدة تأثيرها ، ويتم إدارتها ومعالجتها طبقا لمستوى المخاطر وأولويات تنفيذها، وذلك وفقا لعملية تحديد وتقييم المخاطر والفرصACFQHSP-53-08.

#### 2-2-2 تكون مسئولية مدير إدارة الرقابة على الاسطبات والعدد والضبع بالتنسيق مع مدير عام الرقابة على الجودة تحديد وتقييم الفرص المتاحة مع مراعاة الآثار الايجابية المرتبطة بمعالجة المخاطر.

#### 2-2-3 يتم تقييم المخاطر بموجب نموذج تقييم المخاطر (ن/53/265) ، ويتم تسجيل الفرص والتعامل معها بموجب سجل الفرص المتاحة (ن/53/266) .

## 2-3 التخطيط لمراقبة وصيانة العدد والضبع

## 2-3-1 ترقيم العدد والضبع .

#### - تقوم إدارة تخطيط العدد والضبع بتحديد رقم العدة أو الضبعة طبقاً لنوع العدة/الضبعة والغرض منها ومجال الاستخدام طبقاً لتعليمات العمل رقم (ت ع/512/1) وإصدار أمر التشغيل لكل عدة/ضبعة وإرسال صورة منه إلى إدارة الرقابة على الاسطمبات والعدد والضبع .

#### - تحديد رقم مسلسل العدد/الضبع لكل مشروع على حده .

## 2-3-2 فتح ملف العدد والضبع .

#### يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع بإعداد ملف لكل عدة/ضبعة باستخدام نموذج (ن/51/240) ملحق (3-2) ويكتب على الوجه الخارجي للملف : بيانات العدة/الضبعة ، المشروع ، رقم العدة/الضبعة ، رقم مسلسل الملف (مع ملاحظة أن يكون رقم مسلسل الملف هو نفس رقم المسلسل بسجل العدد والضبع نموذج (ن/51/239) ملحق (3-1) وبحيث يحتوى الملف على الوثائق الآتية (إن وجدت) :

#### - صفحات التشغيل الخاصة بالعدة/الضبعة .

#### - صفحات التشغيل الخاصة بالجزء/المجمع .

#### - الرسومات التصميمية الخاصة بالعدة/الضبعة  .

#### - الرسومات التصميمية الخاصة بالجزء/المجمع .

#### - كارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقاً لفترة محددة نموذج رقم (ن/51/241) ملحق (3-3) 
أو كارت التحقق الدوري لضبعات التجميع الرئيسية طبقاً لعدد محددة نموذج رقم (ن/51/242) ملحق رقم (3-4) أو تعليمات التفتيش أو التعليمات الفنية للعدد والضبع والمواصفات القياسية المواصفات الفنية المستخدمة فى تصنيع الجزء/المجمع .

- تحفظ الملفات بإدارة رقابة العدد والضبع فى سجلات لمدة خمس سنوات ويعاد النظر فى حفظها بعد ذلك بناء على استمرارية الإنتاج .

- يحفظ بالملف جميع تقارير التفتيش الصادرة من رقابة جودة العدد والضبع أو الواردة من إدارة رقابة الجودة المعنية بالمصنع أو أى مراسلات  تخص العدة أو الضبعة .

2-4 تنفيذ الفحص والإقرار لصلاحية العدد والضبع (جديدة/معاد تشغيلها)

2-4-1 فحص العدة أو الضبعة الجديدة

يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع (فيما يخص تفتيش عدة/ضبعة إنتاج جديد) بالآتي :

- مراجعة أوامر التشغيل والرسومات التصميمية للعدة/الضبعة والرسومات التصميمية للجزء/المجمع طبقاً لأخر إصدار وتحديد الأبعاد الحاكمة والتجاوزات الخاصة بكل بعد تصميمى طبقاً للمواصفات المرجعية (قياسية فنية ، تشغيل ، ....) وتسجيلها بكارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقاً لفترة محددة نموذج رقم (ن/51/241) ملحق (3-3) وتسجيل الأبعاد الفعلية والتأكد من تحقيق العدة/الضبعة للمتطلبات الفنية المطلوبة بأمر التشغيل والرسومات (دقة أبعاد ، متطلبات فنية) والتوصية بإضافة 
أو حذف إجراء تجارب القبول أو التسجيل بكارت التحقق الدوري لضبعات التجميع الرئيسية نموذج رقم (ن/51/242) ملحق (3-4) .

- التأكد من دقة البيانات الأساسية (رقم العدة/الضبعة ، ختم التجارب) على بطاقة ألومنيوم مثبتة على العدة/الضبعة أو تدوينها بالقلم المهتز على العدد ذات السمك الضئيل أو صغيرة الحجم .

- يمكن استخدام كارت التفتيش المتتالى نموذج رقم (ن/51/243) ملحق (3-5) في حالة احتياج العدة/الضبعة لذلك .

- وضع المادة الخاصة المانعة للعبث متى كان ذلك ملائماً .

- تحديد مستوى المراجعة الدورية للعدة/الضبعة والمراجعة الدورية طبقاً لفترة محددة أو لعدد محددة .

2-4-2 اعتماد العدد والضبع لإجراء تجارب القبول فى ظروف الإنتاج الفعلية

أ. يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع بالآتى :

-  في حالة الحاجة إلى إجراء تجارب للقبول تكتب عبارة (العدة/الضبعة مفرج عنها لإجراء تجارب القبول وتختم بختم المفتش للمرة الأولى ويؤرخ بجانبها ويرفق مع العدة/الضبعة بطاقة تجارب القبول نموذج رقم (ن/51/244) ملحق (3-6) ويتم تثبيت بطاقة ألومنيوم تحتوى على البيانات الأساسية للعدة/الضبعة كما هو مذكور بالبند أعلاه .

- ختم أمر التشغيل وكتابة التاريخ .

- الإفراج عن الجزء/المجمع لاستكمال باقي عمليات التشغيل (إن وجدت) .

ب. يقوم مفتش رقابة جودة الأجزاء/التجميع وفى حالة قبول الجزء/المجمع المنتج على العدة/الضبعة بالختم والتوقيع وكتابة التاريخ فى الخانة الخاصة بالقبول فى بطاقة إجراء تجارب القبول نموذج رقم (ن/51/244) ملحق رقم (3-6) واعتماد صفحات التشغيل/التفتيش الخاصة بالجزء/المجمع .

ج. يقوم مفتش رقابة جودة الأجزاء/التجميع وفى حالة عدم قبول جزء/مجمع منتج على العدة/الضبعة  بالآتي :

- الامتناع عن الختم والتوقيع فى الخانة الخاصة بالقبول فى بطاقة إجراء تجارب القبول وتسجيل حالة عينات التجارب فى خانة الملاحظات بنموذج بطاقة تجارب القبول (ن/51/244) ملحق (3-6) .

- تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتمييز والعزل لحالات عدم المطابقة وتحرير تقرير توكيد الجودة NCPR نموذج رقم (ن/51/200) ملحق رقم (3-8) متضمنا جميع الملاحظات والعيوب الموجودة بالجزء/المجمع وإرساله إلى  إدارة رقابة جودة العدد والضبع للدراسة وإتخاذ ما يلزم وتكرر تجارب القبول حتى الوصول إلى حالة القبول .

2-4-3 إعتماد العدد والضبع للإنتاج الكمى

يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع (فيما يخص اعتماد العدد والضبع للإنتاج الكمي) بالآتي :

- الفحص الظاهري للعدة/للضبعة .

- التحقق من الختم والتاريخ الخاص برقابة جودة الأجزاء/المجمعات في بطاقة إجراء تجارب القبول للعدد والضبع .

- التحقق من قبول الجزء/المجمع في جميع مراحل التشغيل والتجارب .

- اعتماد العدة/الضبعة للإنتاج وذلك بدق ختم رقابة جودة العدد والضبع للمرة الثانية والتاريخ على العدة/الضبعة نفسها أو على البطاقة الألومنيوم المثبتة عليها .

- نزع بطاقة إجراء تجارب القبول .

- ختم وكتابة التاريخ لأمر التشغيل وحفظ صورة منه بملف العدة/الضبعة .

2-4-4 إصلاح أو صيانة العدد والضبع

أ. تقوم إدارة الإنتاج المعنية وفى حالة وجود أعطال بالعدة/الضبعة تتطلب الصيانة السريعة بإخطار رقابة جودة العدد والضبع فورا بذلك .

ب. يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع وبمصاحبة ملاحظ ورشة العدد والضبع المسئول عن تصنيع العدة/الضبعة بالانتقال إلى مكان إستخدام الضبعة للفحص وتوضيح السبب فى العيوب أو الملاحظات وتقرير مدى الحاجة إلى تحرير كارت أعطال من عدمه .

ج. تقوم إدارة الإنتاج المعنية وفى حالة وجود أعطال بالعدة أو الضبعة بتحرير كارت أعطال ( Trouble Shooting Card  - TSC ) نموذج رقم (ن/51/245) ملحق (3-7) وإعتماده من مدير ورشة الإنتاج المعنية ورقابة الجودة المعنية وإرسالة مفردا أو مع العدة/الضبعة (إذا كان ذلك ممكنا) إلى إدارة رقابة جودة العدد والضبع .

د. تقوم إدارة رقابة جودة الأجزاء/التجميع في حالة وجود عطل أو أعطال بالعدة/الضبعة بالآتي :

- استعادة أمر تشغيل العدة/الضبعة من إدارة تخطيط العدد والضبع فى حالة إستمرار إجراءات تجارب القبول .

- إعداد تقرير تفتيش عدد وضبع نموذج رقم (ن/51/247) ملحق (3-10) موضحا الإجراءات المطلوبة من إدارة إنتاج العدد والضبع لإصلاح/صيانة العدة أو الضبعة .

- تقوم إدارة تخطيط العدد والضبع بإصدار أمر تشغيل لعمليات الصيانة/الإصلاح إذا تطلب ذلك الإصلاح أو الصيانة .

- تقوم إدارة إنتاج العدد والضبع بعمل الصيانة/الإصلاح اللازمة طبقاً للمطلوب بتقرير تفتيش العدد   والضبع نموذج (ن/51/247) ملحق رقم (3-10) .

- تقوم إدارة رقابة جودة العدد والضبع بعد الإصلاح بالآتى :

. مراجعة أمر التشغيل (إن وجد) الخاص بالإصلاح/الصيانة .

. التأكد من إصلاح وتلافى جميع الملاحظات والعيوب التى وردت بتقرير حالة عدم المطابقة NCPR 
أو بكارت الأعطال(TSC)  أو تقرير تفتيش العدد والضبع اعتماد العدة/الضبعة للإنتاج مرة أخرى .

2-4-5 إصدار تقارير عدم المطابقة NCPR

تقوم إدارة رقابة جودة الأجزاء/التجميع لعدة/ضبعة في الحالات الآتية :

- حدوث كسر بالعدة/الضبعة .

- استعمال العدة غير آمن .

- غياب أجزاء من العده مثل الجلب والمثبتات .

- حدوث تعديل على العدة/الضبعة بدون ترخيص وبدون خضوعها لعمليات الرقابة على الجودة .

- العدة/الضبعة تنتج أجزاء معيبة .

- حلول موعد المراجعة الدورية للعدة/الضبعة .

2-4-6 إيقاف معدة

تقوم إدارة رقابة جودة الأجزاء/التجميع بوضع بطاقة إيقاف معدة نموذج (ن/51/246) ملحق رقم (3-9) في الحالات الآتية :

- العدة/الضبعة تنتج أجزاء معيبة .

- استعمال العدة غير آمن .

- حلول موعد المراجعة الدورية للعدة/الضبعة .

2-4-7 المراجعة الدورية للعدد والضبع

يقوم مهندس/مفتش رقابة جودة العدد والضبع (فيما يخص المراجعة الدورية) بالآتي :

أ. تحديد مستوى المراجعة الدورية (فترة أو عدد) لكل عدة/ضبعة ويمكن الانتقال من مستوى إلى آخر (مستوى واحد فقط) طبقاً لنتائج المراجعة صعوداً أو هبوطاً وذلك باستخدام جدول رقم (1) .

(جدول رقم "1 " - مستويات المراجعة الدورية للعدد والضبع)

| المستوى | المراجعةالدورية بالعدد للإنتاج الكمى (بالعدد) | فترة المراجعة بالشهر وتخص جميع العدد/الضبع (فى حالة التشغيل) | فترة المراجعةالدورية بالعدد وتخص ضبعات التجميع الرئيسية (فى حالة العمل بالضبعات) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000 | 6 | 3 |
| 2 | 5000 | 12 | 10 |
| 3 | 7000 | 24 | 30 |

ب. تسجيل بيانات المراجعة الدورية على نموذج خطة المراجعة الدورية للعدد والضبع (ن/51/248) ملحق (3-11) بحيث يتضمن على الأقل الآتي :

- رقم العدة/الضبعة .

- مستوى المراجعة .

- تحديد مستوى المراجعة الدورية (فترة/عدد) .

ج. في حالة أن تكون المراجعة الدورية طبقاً لفترة محددة يستخدم نموذج كارت التحقـق الدوري للعدد والضبع طبقاً لفترة محددة نموذج رقم (ن/51/241) ملحق (3-3) ويلاحظ كتابـة الأبعـاد الحاكمة التي يتم التحقق منها أثناء المراجعة الدورية ، وفى حالة أن تكون المراجعة الدورية طبقاً لعدد محدد يستخدم نموذج كارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقاً لعدد محدد نموذج رقم (ن/51/242) ملحق رقم (3-4) حيث يقوم مفتش رقابة جودة التجميع بإخطار رقابة جودة العدد والضبع بحلول موعد المراجعة الدورية قبل تجميع الجزء الأخير للعدد المحدد لإعادة المراجعة بعده ثم يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع بالإنتقال إلى مكان العدة/الضبعة لعمل القياسات والاختبارات اللازمة وتسجيلها فى كارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقاً لفترة محددة نموذج رقم (ن/51/241) ملحق (3-3) 
أو كارت تفتيش يعد خصيصا لتسجيل نتائج المراجعة .

د. تصوير بيانات العدد والضبع المطلوبة للمراجعة الدورية من خطة المراجعة الدورية للعدد والضبع نموذج رقم (ن/51/248) ملحق (3-11) وترفق مع نموذج استدعاء عـدد وضبع للمراجعة الدورية رقم (ن/51/249) ملحق (3-12) وإرساله إلى إدارات إنتاج وتخطيط العدد والضبع - تخطيط الإنتاج - قطاع الإنتاج وقبل أسبوع على الأقل من حلول موعد المراجعة الدورية للتنبيه بحلول موعد المراجعة الدورية للعدد والضبع ، وفى حالة عدم الإستجابة يتم الإستدعاء مرة أخرى بعد أسبوع من موعد المراجعة الدورية المنتهية على نموذج خطة المراجعة الدورية للعدد والضبع رقم (ن/51/248) ملحق (3-11) ونموذج إخطار أول/ ثان/ ثالث عن العدد والضبع المتخلفة عن المراجعة الدورية 
رقم (ن/51/250) ملحق (3-13) وفى حالة عدم الاستجابة للإخطار الأول يتم تصعيد الأمر إلى مديرى القطاعات المعنية لاتخاذ اللازم بعد ذلك ، وفى حالة عدم الإستجابة بعد الإخطار الثانى يتم التصعيد إلى رئيس مجلس الإدارة عن طريق ممثل الإدارة بالمصنع بإستخدام نفس نموذج الإخطار الأول/الثاني مع اختلاف جهة التوزيع على نموذج رقم (ن/51/250) ملحق (3-13) .

هـ. تنفيذ المراجعة الدورية (قياسات ، اختبارات ، فحص ظاهري ، ....) والتحقق من مطابقة العدة/الضبعة للتجاوزات المسموح بها كما هو مسجل ومحفوظ بملف (العدة/الضبعة) وتسجيل (تاريخ ، ختم) ما يفيد المراجعة في نموذج خطة المراجعة الدورية للعدد والضبع رقم (ن/51/248) ملحق 
رقم (3-11) ووضع البطاقة الدالة على المراجعة الدورية (لصق ذاتي) نموذج رقم (ن/51/251) ملحق (3-14) على العدد والضبع المقبولة ، وفى حالة ضبعات التجميع الرئيسية يتم تثبيت بطاقة المراجعة الدورية لضبعات التجميع الرئيسية على جسم الضبعة نموذج (ن/51/252) ملحق(3-15)

ملحوظة : بطاقة المراجعة الدورية نموذج رقم (ن/51/252) ملحق (3-15) عبارة عن ورق لصق ذاتى باللون الأصفر أو الأبيض .

و. تخطر الإدارة العامة للعدد والضبع وإدارة الإنتاج المعنية والإدارة العامة للرقابة على الجودة والإدارة العامة للتخطيط ومراقبة الإنتاج ببيان العدد والضبع المتخلفة عن المراجعة الدورية على نموذج رقم (ن/51/253) ملحق رقم (3-16) .

ز. مفتش رقابة جودة العدد والضبع مسئول عن تحديد تعذر مراجعة العدد والضبع لصعوبة وتعقيد العدد والضبع وفى هذه الحالة يتم إجراء المراجعة الدورية بتنفيذ عينات بعد عمل الصيانة والإصلاح اللازم للعدد والضبع .

ح. مفتش رقابة جودة العدد والضبع مسئول عن الإنتقال إلى مكان إستخدام العدد والضبع لإجراء المراجعة الدورية فى حالة تعذر نقل العدد والضبع إلى إدارة رقابة جودة العدد والضبع .

ط. يمكن مد فترة المراجعة الدورية فى حالة ماتكون ظروف الإنتاج تتعارض مع معدلات تسليم المنتجات للعملاء وذلك بإستخدام نموذج مد فترة المراجعة الدورية للعدد والضبع (ن/51/254) ملحق (3-17) وذلك يتطلب دراسة نتائج المراجعات الأساسية والدورية للعدة/الضبعة المطلوب مد فترة المراجعة الدورية لها وأن تكون هذه النتائج مرضية .

ملحوظة  : عادة ما تكون فترة التأجيل للمراجعة الدورية لوحدة واحدة فقط للعدد والضبع التي تراجع طبقاً لعدد محدد أو مدة أسبوعين للعدد والضبع التي تراجع طبقاً لفترة محددة .

2-4-8 المراجعة الدورية بالعدد (للإنتاج الكمي)

## 2-4-8-1 إنشاء ملف المشروع

#### يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع بإنشاء الملف التالي :

#### أ. استخدام نموذج (ن/51/240) ملحق (3-2) ويسجل عليه اسم المشروع ، عدد العدد/الضبع المستخدمة ، مستوى المراجعة الدورية .

#### ب. يحتوى الملف على الوثائق الآتية :

#### . صفحات التشغيل الخاصة بالعدة/الضبعة .

#### . صفحات التشغيل الخاصة بالجزء/المجمع .

#### . الرسومات التصميمية الخاصة بالعدة/الضبعة . (تحفظ في ملف خاص بها)

#### . الرسومات التصميمية الخاصة بالجزء/المجمع . (تحفظ في ملف خاص بها)

#### . كارت الأبعاد الحاكمة للعدد والضبع ، وكارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقاً لعدد محدد نموذج رقم (ن/51/255) ملحق (3-18) .

#### . تحفظ الملفات بإدارة رقابة العدد والضبع فى سجلات ويعاد النظر فى حفظها بناء على طلب من إدارة تخطيط العدد والضبع .

ج. تسجيل بيانات المراجعة على نموذج كارت إجراء المراجعة الدورية طبقاً لعدد الإنتاج الكمي نموذج رقم (ن/51 /256) ملحق رقم (3-19) بحيث يتضمن رقم الجزء ومستوى المراجعة ويسلم لمفتش رقابة جودة الأجزاء/التجميع المعنى بعد نزول العدد والضبع للانتاج الكمي .

د. يقوم مفتش رقابة جودة الأجزاء بتسجيل العدد المنتج لكل باتش إنتاجي لكل مشروع في بطاقة إجراء المراجعة الدورية على نموذج (ن/51/256) ملحق (3-19) وإخطار مفتش رقابة الجودة على العدد والضبع بموعد إنتاج العدد المحدد للمراجعة الدورية وإيقاف الإنتاج حتى تتم مراجعة العدد والضبع وتثبيت صلاحيتها لأستمرار الانتاج .

ه. يقوم مفتش جودة العدد والضبع بفحص ظاهرى للعدد والضبع .

و. يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع برفع أبعاد الجزء المحدد للمراجعة الدورية وتسجيل البيانات فى كارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقاً لعدد محدد نموذج (ن/51/255) ملحق رقم ( 3-18)

ح. في حالة وجود ُبعد خارج حدود التجاوز يقوم مفتش رقابة العدد والضبع بإصدار تقرير تفتيش عدد وضبع متضمنا العيوب وإرساله إلى تخطيط العدد والضبع لتنفيـذ الإصلاح المطلوب ويتم إيقاف العمل وإستدعاء الضبعة المتسببة فى هذا التجاوز وإصلاحها .

ط. يقوم مفتش العدد والضبع بعد الانتهاء من المراجعة الدورية وقبول العدد والضبع بوضع البطاقة الدالة على المراجعة الدورية نموذج رقم (ن/51/251) ملحق رقم (3-14) على العدد والضبع المقبولة .

## 2-4-9 إيقاف استدعاء العدد والضبع للمراجعة الدورية

#### أ. تقوم الإدارة العامة للتخطيط ومراقبة الإنتاج بإخطار إدارة رقابة جودة العدد والضبع والإدارة العامة للرقابة على الجودة ببيان المشروعات التى يتم إيقافها نهائيا .

#### ب. يقوم مفتش رقابة جودة العدد والضبع فى حالة الإنتهاء من أي مشروع إنتاجي بعد استيفاء الكمية المطلوب إنتاجها أو إيقاف المشروع أو تأجيله لأي سبب بعمل الآتي :

#### - تسجيل تاريخ إيقاف المشروع فى خطة تنفيذ المراجعة الدورية نموذج (ن/51/248) ملحق (3-11) أمام العدة/الضبعة الموقوفة .

#### - إخطار إدارة الإنتاج المعنية بالأسطح الحاكمة والدقيقة لعزلها وحمايتها بالشحم للحفاظ عليها خلال مدة التخزين .

#### - يقوم مفتش العدد والضبع بالإشراف على مخزن العدد والضبع والتأكد من أن ظروف التخزين مناسبة

#### - في حالة عودة المشروع مرة أخرى للإنتاج يتم تسجيل تاريخ إعادة بدء الإنتاج مرة أخرى أمام العدة أو الضبعة فى خطة تنفيذ المراجعة الدورية نموذج رقم (ن/51/248) ملحق (3-11) وإلغاء الإيقاف وإتمام المراجعة الدورية بعد ذلك طبقا لما ذكر بالبند السابق (المراجعة الدورية للعدد والضبع) .

#### - يقوم أمين المخزن الفرعى بوضع مكان تنفيذ الإيقاف بإدارة الإنتاج المعنية بتنفيذ تعليمات رقابة جودة العدد والضبع وحفظ وتشوين العدد والضبع المتوقفة عن الإنتاج خلال فترة الإيقاف والتخزين .

## 2-5 قياس أداء العملية

#### أ. يتم قياس أداء العملية وفقا لعملية قياس أداء العمليات والتحسين المستمر رقم  ACFQHSP/53-05

#### ب. يقوم  ً مدير إدارة الرقابة على الاسطبات والعدد والضبع  ًً بإصدار تقرير ربع سنوي بمؤشرات الأداء ورفعه إلى مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة .

## ج. مؤشرات قياس أداء العملية (KPI for Measuring the Process Performance) :

#### - يوضح الجدول الآتي مؤشرات الأداء المحددة لقياس أداء عملية مراقبة وصيانة العدد والضبع والموضحة بهذه الوثيقة ودورية وكيفية القياس لها :

| اسم العملية | مؤشر الأداء | القيمة القياسية أو المستهدفة | القائم بالقياس | دورية القياس | كيفية القياس | القائم بتحليل النتائج | لمن يقدم التقرير |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عملية مراقبة وصيانة العدد والضبع | عدد عدم المطابقات المحررة على رقابة الجودة أثناء التدقيق الداخلي . | صفر | مهندس الرقابة | سنوي | عدد عدم المطابقات | مهندس الرقابة | مدير عام توكيد الجودة |

2-6 دراسة وتحليل نتائج عملية مراقبة الاختبارات

- تكون مسئولية مدير إدارة الرقابة على الاسطبات والعدد والضبع بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الجودة تحليل نتائج الرقابة ومؤشرات الأداء واستخدام الأساليب الإحصائية في عرض النتائج والاستفادة منها في تحسين عمليات التفتيش .

2-7 اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة

عند حدوث حيود في نتائج مؤشرات الأداء تكون مسئولية ً مدير إدارة الرقابة على الاسطبات والعدد والضبع بتحديد الأسباب الجذرية للحيود ومن ثم اتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة لمنع تكرار الحيود وضمان تحسين أداء عمليات التفتيش .

2-8 التصرف مع المظاهر البيئية والسلامة

يتم تحديد المظاهر البيئية والسلامه والتقييم لها طبقا لاجراءات ( تـحـديـد وتـقـيـيم مظاهر الـتـأثـيـر البـيـئـي و السلامه رقم ACFE/HS P  53-01 – اجراء السلامه والصحه المهنيه رقم ACFEHSP 5-08 )     - تعليمات عمل ادارة المخلفات والفاقد رقم  ت.ع : 82 / 1 .

3. الملاحـق

| م | رقم الملحق | اسم النموذج | كود النموذج |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ملحق (3-1) | سجل العدد والضبع | ن/51/239 |
| 2 | ملحق (3-2) | ملف العدة/الضبعة | ن/51/240 |
| 3 | ملحق (3-3) | كارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقا" لفترة محددة | ن/51/241 |
| 4 | ملحق (3-4) | كارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقا" لعدد محدد | ن/51/242 |
| 5 | ملحق (3-5) | كارت التفتيش المتتالى للعدد والضبع | ن/51/243 |
| 6 | ملحق (3-6) | بطاقة إجراء تجارب القبول | ن/51/244 |
| 7 | ملحق (3-7) | كارت أعطال | ن/51/245 |
| 8 | ملحق (3-8) | حالة عدم مطابقة (NCPR) | ن/51/200 |
| 9 | ملحق (3-9) | بطاقة أمر إيقاف معدة | ن/51/246 |
| 10 | ملحق (3-10) | تقرير تفتيش عدد وضبع | ن/51/247 |
| 11 | ملحق (3-11) | خطة المراجعة الدورية للعدد والضبع | ن/51/248 |
| 12 | ملحق (3-12) | استدعاء عدد وضبع للمراجعة | ن/51/249 |
| 13 | ملحق (3-13) | إخطار أول/ثانى/ثالث عن العدد والضبع المتخلفة عن المراجعة الدورية | ن/51/250 |
| 14 | ملحق (3-14) | نموذج بطاقة التحقق الدوري للعدد والضبع (لصق ذاتي) | ن/51/251 |
| 15 | ملحق (3-15) | نموذج بطاقة التحقق الدوري لضبعات الإنتاج الرئيسية | ن/51/252 |
| 16 | ملحق (3-16) | نموذج بيان العدد والضبع المتخلفة عن المراجعة الدورية | ن/51/253 |
| 17 | ملحق (3-17) | مد فترة المراجعة الدورية | ن/51/254 |
| 18 | ملحق (3-18) | كارت التحقق الدوري للعدد والضبع طبقا لعدد محدد (إنتاج كمي) | ن/51/255 |
| 19 | ملحق (3-19) | نموذج بطاقة إجراء المراجعة الدورية طبقاً لعدد الإنتاج الكمي | ن/51/256 |

4. سجل التعديلات

| رقم التعديل | تاريخ التعديل | سبب التعديل |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1/11/2020 | طبقا للمواصفة ISO 45001/2018 بند 1-5 / 2-1 / 2-2-1 /2-5 / 2-8 |

5. كشف توزيع الوثيقة

| رقم النسخة | المستلم | الاداره |
| --- | --- | --- |
| 53 | مدير عام توكيد الجوده | الاداره العامه لتوكيد الجودة |
| 51 | مدير عام رقابة الجودة | الاداره العامه لرقابة الجودة |
| 24 | مدير عام النظم (النسخة الالكترونية على شبكة المصنع) |  |